Приложение к постановлению

№61 от 28 .09.2016г.

программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хабариха» на 2016-2035 годы

Содержание

Общие сведения	4

1. Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	6

2.1 Водоснабжение	6

2.2 Водоотведение	6

2.3 Теплоснабжение	7

2.4 Электроснабжение	7

2.5 Газоснабжение	8

3.План  развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы...............................................................9

3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки………………………………………………………..

4. Перечень мероприятий и  целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	9

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	11

6. Обосновывающие материалы	13

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	13

6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки	13

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры	13

6.3.1 Водоснабжение	13

6.3.2 Водоотведение	14

6.3.3 Теплоснабжение	15

6.3.4 Электроснабжение	15

6.3.5 Газоснабжение	16

6.3.6 Твердые бытовые отходы	16

6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	16

6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	16

6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.	17

6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	17

6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального  строительства к системам коммунальной инфраструктуры.	17

6.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.	17

6.10  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	18

# Общие сведения

Программа представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Приказ Министерства  регионального развития  РФ от 06 мая 2011 года № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований";

2. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О  водоснабжении и водоотведении";

5. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

6. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

7. Федеральный закон от 02 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хабариха» на 2015-2035 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов". |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования сельского поселения «Хабариха» |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации, подрядные организации. |
| Цели программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения сельского поселения «Хабариха» |
| Задачи программы | Создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории поселения. |
| Целевые показатели | снижение потерь воды, тепла при транспортировке; снижение количества аварийных ситуаций; обеспечение коммунальными услугами всех потребителей; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2035 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Капитальные затраты на реализацию программы составляют 3461,14 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты программа | 1. В области теплоснабжения: - повышение энергоэффективности системы теплоснабжения; 2.В области водоснабжения: - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене. 3. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: - ликвидация несанкционированных свалок с территории поселения. - повышение уровня благоустройства поселения. 4. В области электроснабжения: - повышение энергоэффективности системы электроснабжения. |

# 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Муниципальное образование сельское поселения «Хабариха» расположено в северной части Усть-Цилемского района, общая площадь территории -148375га, административный центр  муниципального образования сельского поселения –село Хабариха.

Муниципальное образование сельского поселение «Хабариха» на севере граничит с муниципальным образованием сельским поселением «Среднее Бугаево», на юге – с муниципальным образованием сельским поселением «Коровий Ручей», на западе   с муниципальным  образованием сельским поселением «Уег», на юго-западе – муниципальным образованием сельским поселением «Усть-Цильма» Усть-Цилемского района, на востоке –с МО СП Щельяюр Ижемского райна Республики Коми.

МО СП «Хабариха» - не столь отдаленное и достаточно доступное сельское поселение Усть-Цилемского района Республики Коми. Расстояние  между населенными пунктами МО СП «Хабариха»: с.Хабариха и д.Бык, составляет 9 км. Расстояние от с.Хабариха до районного центра с.Усть-Цильма составляет 50 км., расстояние до ближайшей ж/д станции «Ираель» -260-270км.

## 2.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в населенных пунктах поселения организовано в основном из подземных источников.  Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, колодцев и от собственных пробуренных скважин.

На территории сельского поселения не предусмотрена система горячего водоснабжения. К сети централизованного водоснабжения подключено 157 зданий.

На балансе администрации сельского поселения «Хабариха» находятся арт. Скважины №6-РЭ по адресу с. Хабариха, Молодежная, д.7/1 и №1-А по адресу с. Хабариха, ул. Молодежная, д. 7/2. Дебит скважины №6-РЭ – 27м3/сут. (2358,73 л/сек.), №1-А 50л/сек. (4320 м3/сут). Запрашиваемый V подземных вод 6 м3/сут., технической воды 4м3/сут. Схема водоснабжения,  разработанная специализированной организацией имеется.

Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

Качество забираемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## 2.2 Водоотведение

МО СП «Хабариха» не имеет централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.  В населенных пунктах канализированы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

В поселении необходимо устройство систем водоотведения с учетом их рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации систем.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

## 2.3 Теплоснабжение

## Теплоснабжение населенных пунктов МО СП «Хабариха» осуществляется как централизованно – от муниципальных котельных, так и автономно – печное.

## Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, работающих на угле, преимущественно малой мощности. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление административных и общественных зданий, на отопление зданий в производстве и жилых зданий.

## В виду большей степени износа котельного оборудования существующих котельных – предполагаются строительство котельных в перспективных и сохраняемых населенных пунктах.

## На балансе Усть-Цилемского филиала ОАО «КТК» находится котельная № 18 по адресу с. Хабариха, ул. Молодежная, 1а. В котельной установлены 3 котла «ПКН-2М» общей мощностью 1,3 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,25 Гкал/час. Вид топлива – уголь. Годовое потребление 408т.

## Тепловые сети:

## А) общая протяженность – 0,51 км;

## Б) износ тепловых сетей – 54%;

## В) прокладка – верховая и безканальная.

## Обслуживает котельная 5 жилых домов и 7 объектов КБО.

## 2.4 Электроснабжение

Система электроснабжения Усть-Цилемского района является централизованной и децентрализованной.

Децентрализованное электроснабжение осуществляется в северной части района, обслуживается Республиканской генерирующей компанией ООО «РГК», от  СП «Среднее Бугаево» до СП «Ёрмица». Все населенные пункты питаются от автономных источников электроснабжения.

Централизованная система в южной части района от СП «Трусово» до  СП «Хабариха».

Электроэнергия для нужд муниципального   подается по ВЛ – 110 кВ, осуществляет подачу ПО «ЦЭС филиал ОАО МРСК  Северо-Запада Комиэнерго,  общей  протяжённостью 109,43  км.

Центром  питания является ПС - 110/10 Щельяюр. Электроснабжение осуществляется по ВЛ-110 кВ  до с.Усть-Цильма,  далее по направлениям СП «Трусово», СП «Нерица», СП «Замежная», СП «Хабариха».

Сельские распределительные сети состоят из КТП –109 ед., воздушных линий электропередач общей протяжённостью 20 кВ – 49,4 км, 10 кВ -392,96 км, 0,4 кВ – 294,24 км.

В районе расположено 4 понизительных подстанций 110/20/10 кВ.

От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

В с. Хабариха размещены 8 КТП 10/04 кВ. Протяженность линий электропередач – 2990 м, 0,4кВ – 7500м. Линии электропередач требуют ремонта и модернизации.

На территории МО СП «Хабариха» действует муниципальная целевая «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 гг. Администрации сельского поселения «Хабариха» Усть-Цилемского района Республики Коми»

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы района, роста экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

## 2.5 Газоснабжение

Система газоснабжения Усть-Цилемского района и МО СП «Хабариха»  отсутствует.

Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение населенных пунктов МО СП «Хабариха» предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

## 2.6 Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются населением.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

На территории Хабарицкого сельского поселения имеется необходимость  в строительстве полигона для утилизации и хранения твердых бытовых отходов.

# 3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## 3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и строительства жилой застройки

Жилищное строительство в МО СП «Хабариха» представлено только индивидуальным. На территории МО СП собственных подрядно-строительных организаций нет. Основную строительно-подрядную деятельность осуществляют организации, расположенные в с. Усть-Цильма». Начиная с 2014 года разрешение на ввод в эксплуатацию нового строительства зарегистрировано 17 штук.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

# 4. Перечень мероприятий и  целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры необходимо:

-обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-увеличить объемы капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

-повысить комфортность проживания;

-обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

-обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

-обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестированного капитала.

Источники  энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит обязательному оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.»

Таблица 1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей |  |
| 1. Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |
| 1.1 | Замена труб | 500,00 | 2019 |
| 1.2 | Изготовление технического паспорта водопровода | 300,00 | 2020 |
|  |  | 800,00 |  |
| 2. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение теплосчетчика в здание администрации | 70,00 | 2019 |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
|  | Всего: | 70,00 | - |
| 3. Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства с. Хабариха | 150,00 | 2018-2020 |
|  |  | 150,00 |  |
| 4. Мероприятия в сфере утилизации ТБО |  |  |  |
| 4.1 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Хабариха Усть-Цилемского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 1500,00 | 2020 |
|  |  | 1500,00 |  |
| 5. Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |
| 5.1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения на территории поселения | 400,00 | 2018 |
| 5.2 | Внедрение энергосберегающих технологий | 241,14 | 2019-2020 |
| 5.3 | Замена кабелей уличного освещения | 300,00 | 2018-2020 |
|  | Всего: | 941,14 | - |
|  | Всего по программе: | 3461,14 | - |

Важную роль в повышении надежности работы коммунальной инфраструктуры играют организационно-технические мероприятия (проведение регулярных осмотров, ремонтов, своевременная замена неисправных элементов и т.п.). Данные мероприятия являются малозатратными.

# 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

- средства федерального бюджета;

-средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов;

-средства местных бюджетов;

-средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Таблица 2 - Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

| Показатели | Ед-ца измерения | 2015 год | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 7,6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 3461,14 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению

Стоимость мероприятий определена по проектам налогам. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий  исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Таблица 3 - Плановые расходы на финансирование  для реализации мероприятий, предусмотренных программой

| № | Наименование мероприятия | Расходы млн. рублей |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 -2035 год |  |
| 1 Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена труб |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.2 | Изготовление техпаспорта |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 2. Мероприятия по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение теплосчетчика |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 3. Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,150 |
| 4. Мероприятия в сфере утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Хабариха Усть-Цилемского района, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 5. Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения на территории поселения |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 5.2 | Внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  | 0,141 | 0,1 |  | 0,241 |
| 5.3 | Замена кабеля уличного освещения |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,3 |
|  | Всего по программе: |  |  | 0,5 | 0,811 | 2,15 |  | 3,461 |

# 6. Обосновывающие материалы

## 6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Сельское поселение «Хабариха» входит в состав Усть-Цилемского района, рас- положенного в северо-западной части Республики Коми. Граничит: с севера - с Ненецким автономным округом, с юга – с Удорским и Ижемским районами, с востока – с Ижемским, Усинским районами, с запада – с Лешуконским районом Архангельской области. МО СП «Усть-Цильма» изрезано множеством разных рек. Главная река района и поселения – Печора.

В состав Муниципального образование сельского поселения «Хабариха» входят населенные пункты: с. Хабариха, д. Бык.

В соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения «Хабариха» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки населенных пунктов необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами как единый развивающийся  организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселках, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- развитие и модернизация производств,

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

Новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки рекомендуется реализовывать путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

## 6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет  определить качество обслуживания, оценить  достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

## 6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

### 6.3.1 Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в населенных пунктах поселения организовано в основном из подземных источников.  Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, колодцев и от собственных пробуренных скважин.

Техническая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 6.

Таблица 4– Основные технические характеристики источников водоснабжения с. Усть-Цильма

| Наименование расчетного элемента, адрес | Глубина скважины, м | Дебит скважины, м3/сут | Год введения в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 6-РЭ (с. Хабариха, ул. Молодежная д.7/1) | 360 | 2358,72 | 1976(2014г.произведен капитальный ремонт скважины) |
| Скважина № 1-А(с. Хабариха, ул. Молодежная д.7/2) | 350 | 4320 | 1988 |

Скважины находятся в собственности СП «Хабариха», расстояние между скважинами 65 м. Скважины оборудованы противофонтанной арматурой   и работают на самоизливе.

Качество забираемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### 6.3.2 Водоотведение

МО СП «Хабариха» не имеет централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.  В населенных пунктах канализированы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

В поселении необходимо устройство систем водоотведения с учетом их рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации систем.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

### 6.3.3 Теплоснабжение

## Теплоснабжение населенных пунктов МО СП «Хабариха» осуществляется как централизованно – от муниципальных котельных, так и автономно – печное.

## Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, работающих на угле, преимущественно малой мощности. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление административных и общественных зданий, на отопление зданий в производстве и жилых зданий.

## В виду большей степени износа котельного оборудования существующих котельных – предполагаются строительство котельных в перспективных и сохраняемых населенных пунктах.

## На балансе Усть-Цилемского филиала ОАО «КТК» находится котельная № 18 по адресу с. Хабариха, ул. Молодежная, 1а. В котельной установлены 3 котла «ПКН-2М» общей мощностью 1,3 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,25 Гкал/час. Вид топлива – уголь. Годовое потребление 408т.

## Тепловые сети:

## А) общая протяженность – 0,51 км;

## Б) износ тепловых сетей – 54%;

## В) прокладка – верховая и безканальная.

## Обслуживает котельная 5 жилых домов и 7 объектов КБО.

Таблица 5 - Технико-экономические показатели котельных

| Местоположение | Тип котла | Кол-во | Теплопло производи тельность Гкал/час | Обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хабариха №18 | ПКН-2М | 3 | 1,3 | 5 жилых домов, 7 объектов КБО |

### 6.3.4 Электроснабжение

Система электроснабжения Усть-Цилемского района является централизованной и децентрализованной.

Децентрализованное электроснабжение осуществляется в северной части района, обслуживается Республиканской генерирующей компанией ООО «РГК», от  СП «Среднее Бугаево» до СП «Ёрмица». Все населенные пункты питаются от автономных источников электроснабжения.

Централизованная система в южной части района от СП «Трусово» до  СП «Хабариха».

Электроэнергия для нужд муниципального   подается по ВЛ – 110 кВ, осуществляет подачу ПО «ЦЭС филиал ОАО МРСК  Северо-Запада Комиэнерго,  общей  протяжённостью 109,43  км.

Центром  питания является ПС - 110/10 Щельяюр. Электроснабжение осуществляется по ВЛ-110 кВ  до с.Усть-Цильма,  далее по направлениям СП «Трусово», СП «Нерица», СП «Замежная», СП «Хабариха».

Сельские распределительные сети состоят из КТП –109 ед., воздушных линий электропередач общей протяжённостью 20 кВ – 49,4 км, 10 кВ -392,96 км, 0,4 кВ – 294,24 км.

В районе расположено 4 понизительных подстанций 110/20/10 кВ.

От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

В с. Хабариха размещены 8 КТП 10/04 кВ. Протяженность линий электропередач – 2990 м, 0,4кВ – 7500м. Линии электропередач требуют ремонта и модернизации

### 6.3.5 Газоснабжение

Система газоснабжения Усть-Цилемского района и МО СП «Хабариха»  отсутствует.

Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение населенных пунктов МО СП «Хабариха» предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

### 6.3.6 Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются населением.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

На территории Хабарицкого сельского поселения имеется необходимость  в строительстве полигона для утилизации и хранения твердых бытовых отходов.

## 6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения.

Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

## 6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция устаревших участков сетей водоснабжения;

- установка приборов учета;

- снижение утечек и потерь воды;

- установка приборов учета воды;

- сокращение износа сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения;

- модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно - измерительных приборов и автоматики (КИП и А) насосных станций.

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

## 6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Государственной программой Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» в 2016-2019 годах планируется провести работы по Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Хабариха  Усть-Цилемского района, в том числе проектно-изыскательские работы. Капитальные затраты на реализацию мероприятия составят 1500  тыс. руб.

## 6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

## 6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального  строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию  достигается путем  формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе).

Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных  программ  организаций коммунального комплекса будет являться  использование  в  мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение  инвестиционной  надбавки  в  тарифы  для  реализации  проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному  уровню.

## 6.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Ниже приведен  анализ тарифов на коммунальные услуги в СП «Хабариха».

| Вид коммунальной услуги | Ед-ца изм. | Тарифы на коммунальные услуги, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год 1 полугодие 2 полугодие | 2015 год 1 полугодие 2 полугодие |
| Теплоснабжение | руб/Гкал | 4595,17 4834,12 | 4834,12 5274,02 |
| Электроснабжение | Руб./кВт.ч | 3,33 3,47 | 3,47 3,99 |
| ТБО | руб./м3 | 76,47 82,59 | 82,59 88,37 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 2554,3 руб. на 1 человека. Средний прожиточный минимум на территории Республики Коми составляет 13,336 тыс. руб. (по данным информационного агентства «Комиинформ»). Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

## 6.10  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер  ежемесячной  денежной  компенсации  (далее  –  ЕДК)  для  различных категорий  граждан  могут  составлять  от  50  до  100  %  затрат  на  оплату коммунальных услуг. Средний размер субсидии на пользование коммунальными услугами составляет 1066 руб. на семью.